ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Α.Α.    31/2015

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

Κ.Α. : 30.7333.13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.857,10€ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών, για τις :

- Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι διαγράμμιση για την υλοποίηση διαβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης. Πρόκειται για διαβάσεις των οποίων η θέση τους δεν επιτρέπει τον συνεχή επαναχρωματισμό τους με χρώμα διαγράμμισης, λόγω της δυσχέρειας που δημιουργείται εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες.

Τα θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά έχουν επιλεγεί λόγω της μεγάλης τους αντοχής σε καταπονήσεις από τα διερχόμενα οχήματα, έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο οδόστρωμα. Ταυτόχρονα περιέχουν ποσότητα υαλοσφαιριδίων, ώστε οι διαβάσεις να είναι ορατές κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η διαγράμμιση θα είναι χρώματος λευκού και πλάτους 50 εκ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του υλικού.

Ενδεικτικά, διαγραμμίσεις θα γίνουν στις διασταυρώσεις των οδών Φαρών και Κρήτης, Φαρών και Ναυαρίνου, Ακρίτα και Ναυαρίνου, καθώς και σε άλλες θέσεις που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία.

- Διαγράμμιση οδών με ανακλαστική βαφή.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια. Τα υλικά διαγράμμισης (χρώμα και υαλοσφαιρίδια) θα δοθούν από το Δήμο

Ενδεικτικά, διαγραμμίσεις θα γίνουν στους κόμβους του «Τ.Ε.Ι.», του Νοσοκομείου, καθώς και σε άλλες θέσεις που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών (διαβάσεις) καθώς και η οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας (διαχωριστικών γραμμών και οριογραμμών).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαγράμμισης, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής σημεία:

- στη διευθέτηση της κυκλοφορίας

- στη λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

- στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Οι εργασίες διαγράμμισης δεν μπορούν να γίνουν από το υπάρχον συνεργείο του Δήμου αφενός γιατί είναι ολιγομελές και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος μηχανικός εξοπλισμός για μεγάλες διαδρομές.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη έχουν προϋπολογισμό  21.857,10 € με Φ.Π.Α.

Η εργασίες χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ  και χρεώνονται στον Κ.Α. 30.7333.13.

Η παροχή εργασιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.Δ. 18/00, του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009, του Ν. 2362/1995, η 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Π.Δ. 60/07 καθώς και άρθρο 157 του Ν 3852/14 όπως αυτά ισχύουν.

Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκε τιμή από την ελεύθερη αγορά.

Ο κωδικός CPV που αφορά τη συγκεκριμένη παροχή είναι ο 45233221-4 (Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών).

Συγκεκριμένες πληροφορίες στον ανάδοχο, θα δίνονται επί τόπου, από τον επιβλέποντα.

Καλαμάτα   23/04/2015                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                    ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι α) διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά, β) διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με προσθήκη γυάλινων σφαιριδίων και είναι οι εξής :

- Διαγράμμιση διαβάσεων

- Διαγράμμιση διαχωριστικών γραμμών και οριογραμμών οδικού δικτύου, ειδικές διαγραμμίσεις (γράμματα ή σύμβολα)

Καλαμάτα   23/04/2015                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                    ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      	     ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

## Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό

Πρόκειται να γίνει διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) και η εφαρμογή της

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης και η διευθέτηση της κυκλοφορίας

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ

Αριθμητικά: 21,00 €

ΑΡΘΡΟ 2Ο

## Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή η οποία θα δοθεί από το Δήμο

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων, με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης. Τα υλικά διαγράμμισης (χρώμα και υαλοσφαιρίδια) θα δοθούν από το Δήμο.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του υλικού που θα προμηθεύσει ο Δήμος

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικά:  1,60 €

Καλαμάτα   23/04/2015                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                    ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό | 1 | Μ2. | 610,00 | 21,00 | 12.810,00 |
| 2 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή η οποία θα δοθεί από το Δήμο | 2 | Μ2 | 3.100,00 | 1,60 | 4.960,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 17.770,00 |
|  | ΦΠΑ 23% |  |  |  |  | 4.871,10 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 21.857,10 |

Καλαμάτα   23/04/2015                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                    ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Διαγράμμιση οδών».

Θα έχει διάρκεια ενός έτους ή έως ότου ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της, από της υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα, η υπηρεσία η οποία πρέπει να παρέχεται είναι η ακόλουθη:

1.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Διαγράμμιση διαβάσεων.

- Διαγράμμιση διαχωριστικών γραμμών και οριογραμμών οδικού δικτύου, ειδικές διαγραμμίσεις (γράμματα ή σύμβολα).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή εργασιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.Δ. 18/00, του Ν. 2286/95,  το Π.Δ. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009, του Ν. 2362/1995, η 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Π.Δ. 60/07 καθώς και άρθρο 157 του Ν 3852/14 όπως αυτά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν για εγγραφή των στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τούτου από Δημόσια Αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: Έλαβα γνώση των όρων της παροχής και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι διαθέτει τα μηχανήματα – εργαλεία που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στην παροχή υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ζητούμενη παροχή διαγράμμισης οδοστρώματος, απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και συνδυασμένη γνώση.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα εργασιών και την πιστοποίηση θα συνοδεύει πίνακας στον οποίο θα περιγράφονται οι εργασίες και το πλήθος των ποσοτήτων.

Αν η παροχή δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

Οι πληρωμή θα γίνονται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής.

Καλαμάτα   23/04/2015                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                    ΚΥΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ποσοστό έκπτωσης (%) επί του προϋπολογισμού μελέτης:

| Ολογράφως : | Αριθμητικά : |
| --- | --- |

|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Σφραγίδα και υπογραφή |