|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ |
| --- | --- |

Μ Ε Λ Ε Τ Η  α. α.    109/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

Κ.Α. : 30.7131.15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.986,92€ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης, για το 2016.

Τα υπό προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω :

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  -  ΣΤΥΛΟΙ

- Πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας (Ρ-2) (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας και αναγγελίας κινδύνου (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Πληροφοριακές πινακίδες (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Πινακίδες ονοματοθεσίας επίστηλες (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Πινακίδες  ονοματοθεσίας επιτοίχιες (31523200-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Στύλοι πινακίδων (34928472-7 Κωδ. Ε.Π.Π.)

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Ελαστικά κολωνάκια 30 – 45 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)

- Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας (ακρυλικών) (38622000-1 Κωδ. Ε.Π.Π.)

Τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται κατά κατηγορία στην τεχνική περιγραφή. Θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς Κανονισμούς κατά είδος.

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-διαστάσεις, που αναφέρονται αναλυτικά ανά είδος στην τεχνική περιγραφή.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Υπηρεσίας, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος και θα διέπεται από τις διατάξεις

- Του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) που έχει ισχύ από 08-08-2016.

- Του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», (Δ.Κ.Κ.).

- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης»,  (Νόμος Καλλικράτη).

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, αφού βεβαίως τα υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η προμήθεια θα έχει διάρκεια έξη μηνών. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.15, του εγκεκριμένου Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Η συνολική αξία της προμήθειας και για τις δύο ομάδες υλικών ανέρχεται στο ποσό των 29.986,92€, με Φ.Π.Α. 24%.

Για την ομάδα Α (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται μαζί με το Φ.Π.Α. στο συνολικό ποσό των 22.295,20€ και για την ομάδα Β (ΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ) στο συνολικό πόσο (με Φ.Π.Α.) των 7.691,72€.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε υλικό που περιγράφεται στη μελέτη.

| Καλαμάτα 31/10/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ A - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ

- Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2)

Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ.

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

- Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για μία πινακίδα απλής όψης, σύμφωνα με τα παραπάνω, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:

α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.

β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.

γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.

δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

- Πληροφοριακή  πινακίδα

Πληροφοριακές πινακίδες οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους.

Θα έχει μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα της πινακίδας, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.

Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

- Πινακίδα  ονοματοθεσίας επίστηλη

Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλης, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ.  και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής όψης μπλέ χρώματος  με αναγραφές ελληνικές (σε λευκό χρώμα) και ξενόγλωσσες (σε κίτρινο χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος.

- Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια

Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50  σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής  όψης με ελληνική (σε λευκό χρώμα) και ξενόγλωσσες (σε κίτρινο χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος.

- Στύλος  πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα.

- Στύλος  πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης.

- Στύλος  πινακίδας 1 1/2

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης.

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Ελαστικό  κολωνάκι

Ελαστικό κυλινδρικό κολωνάκι σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 300 | 450 | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Διάμετρος mm | 75 | 80 | 80 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D250 | D200 | D200 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 3Χ50 | 2Χ50 | 3X50 |

- Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm

Πλαστικός κώνος ασφάλειας οδού από μαλακό PVC, ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου :

| Ύψος mm | 500 | 750 |
| --- | --- | --- |
| Διαστάσεις βάσης mm | 300X300 | 460X460 |
| Πλάτος αντανακλ. mm | 2X90 | 310 |

- Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός

Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός, με αντοχή σε θραύση και στις καιρικές συνθήκες. Επίσης θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθαμπωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του καθρέπτη. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ εκατ.

| Καλαμάτα 31/10/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α  - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ

| Α/Α | Είδος |  | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα Προϋπολογισθείσα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001507 | Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ | 1 | ΤΕΜ | 30 |
| 2 | 001509 | Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας | 2 | ΤΕΜ | 200 |
| 3 | 002882 | Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας | 3 | Μ2 | 40 |
| 4 | 001512 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη | 4 | ΤΕΜ | 170 |
| 5 | 001513 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια | 5 | ΤΕΜ | 100 |
| 6 | 001532 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια | 6 | ΤΕΜ | 100 |
| 7 | 001533 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου | 7 | ΤΕΜ | 50 |
| 8 | 001534 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 11/2’’ κόκκινου τύπου | 8 | ΤΕΜ | 145 |

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

| Α/Α | Είδος |  | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα Προϋπολογισθείσα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001519 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 30cm | 9 | ΤΕΜ | 10 |
| 2 | 001520 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 50cm | 10 | ΤΕΜ | 150 |
| 3 | 001521 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm | 11 | ΤΕΜ | 150 |
| 4 | 001522 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm | 12 | ΤΕΜ | 50 |
| 5 | 001523 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm | 13 | ΤΕΜ | 5 |
| 6 | 001527 | Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 cm | 14 | ΤΕΜ | 46 |

Καλαμάτα  31/10/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ A - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  /  ΣΤΥΛΟΙ

Α.Τ  1		Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ

Προμήθεια πινακίδας ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης,  μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 24,00 € |

Α.Τ  2 	Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:

α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,

β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.,

γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.

δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑΕΠΤΑ |  |  |  |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,00 € |  |  |  |

Α.Τ  3 		Πληροφοριακή  πινακίδα

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2,5mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους.

Θα έχει μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα της πινακίδας, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.

Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 93,00 € |

Α.Τ  4 		Πινακίδα  ονοματοθεσίας επίστηλη

Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλη, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ. και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής όψης μπλέ χρώματος  με αναγραφές ελληνικές (σε λευκό χρώμα) και ξενόγλωσση γραφή (σε κίτρινο χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,00 € |

Α.Τ  5 		Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια

Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50 σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής όψης με ελληνική (σε λευκό χρώμα) και ξενόγλωσση γραφή (σε κίτρινο χρώμα), με πλαίσιο λευκού χρώματος.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,00 € |

Α.Τ  6	Στύλος  πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 32,00 € |

Α.Τ . 7 	 Στύλος  πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 28,00 € |

Α.Τ.  8	 Στύλος  πινακίδας 1 ½

Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ.  Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 20,00 € |

ΟΜΑΔΑ  Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α.Τ.  9 	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 30cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 300 |
| --- | --- |
| Διάμετρος mm | 75 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D250 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 3Χ50 |

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑ

(Αριθμητικώς) :  10,00 €

Α.Τ  10 	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 45-50cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 450-500 |
| --- | --- |
| Διάμετρος mm | 80 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D200 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 2Χ50 |

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ

(Αριθμητικώς) :  14,00 €

Α.Τ . 11	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 750 |
| --- | --- |
| Διάμετρος mm | 80 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D200 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 3X50 |

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ

(Αριθμητικώς) :  14,00 €

Α.Τ.  12 	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου :

Ύψος  (mm) :500

Διαστάσεις βάσης (mm) : 300X300

Πλάτος αντανακλ. (mm) :2X90

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗ |  |  |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,00 € |  |  |

Α.Τ.  13	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου:

Ύψος mm : 750

Διαστάσεις βάσης mm : 460X460

Πλάτος αντανακλ. Mm : 310

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΤΕΚΑ |  |  |  |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,00 € |  |  |  |

Α.Τ.  14	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός 60 cm

Προμήθεια ακρυλικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας  πολύ μεγάλης αντοχής  σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία ο οποίος  θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθαμπωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .

Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ .και θα πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 33,00 € |  |

| Καλαμάτα 31/10/201 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΤΥΛΟΙ

| Α/Α | Είδος | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα Προϋπολογισθείσα | Ενδεικτική Τιμή Μονάδος | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ | 1 | ΤΕΜ | 30 | 24 | 720,00 |
| 2 | Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας | 2 | ΤΕΜ | 200 | 17 | 3.400,00 |
| 3 | Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας | 3 | Μ2 | 40 | 93 | 3.720,00 |
| 4 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη | 4 | ΤΕΜ | 170 | 12 | 2.040,00 |
| 5 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια | 5 | ΤΕΜ | 100 | 6 | 600,00 |
| 6 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια | 6 | ΤΕΜ | 100 | 32 | 3.200,00 |
| 7 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου | 7 | ΤΕΜ | 50 | 28 | 1.400,00 |
| 8 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 11/2’’ κόκκινου τύπου | 8 | ΤΕΜ | 145 | 20 | 2.900,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 17.980,00 |  |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% | 4.315,20 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.295,20 |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

| Α/Α | Είδος | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα Προϋπολογισθείσα | Ενδεικτική Τιμή Μονάδος | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 30cm | 9 | ΤΕΜ | 10 | 10 | 100,00 |
| 2 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm | 10 | ΤΕΜ | 150 | 14 | 2.100,00 |
| 3 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm | 11 | ΤΕΜ | 150 | 14 | 2.100,00 |
| 4 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm | 12 | ΤΕΜ | 55 | 6 | 330,00 |
| 5 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm | 13 | ΤΕΜ | 5 | 11 | 55,00 |
| 6 | Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 εκ | 14 | ΤΕΜ | 46 | 33 | 1.518,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 6.203,00 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 1.488,72 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ … 7.691,72 |  |  |  |

| Καλαμάτα 31/10/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ A -  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  / ΣΤΥΛΟΙ

Α.Τ  1	Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ

Προμήθεια πινακίδας ρυθμιστική της κυκλοφορίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. Η πινακίδα θα είναι απλής όψης,  μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις είναι κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. €

Α.Τ  2	Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:

α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,

β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.,

γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.

δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |  |

Α.Τ  3	Πληροφοριακή πινακίδα

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2,5mm και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους.

Θα έχει μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα της πινακίδας, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση.

# Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. €

Α.Τ  4	Πινακίδα ονοματοθεσίας επίστηλη

Πινακίδα διπλής όψεως ονοματοθεσίας επίστηλη, που δημιουργείται από την ένωση δύο επιμέρους σχημάτων, ενός παραλληλόγραμμου 30Χ40 εκ. και ενός ισοσκελές τριγώνου βάσης 30 εκ.  και ύψους 15 εκ., Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311) από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 2mm, διπλής  όψης μπλέ χρώματος με αναγραφές ελληνικές (σε λευκό χρώμα) η ξενόγλωσσες (σε κίτρινο χρώμα),  με πλαίσιο λευκού χρώματος.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. €

Α.Τ  5	Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια

Πινακίδα  ονοματοθεσίας επιτοίχια, διαστάσεων 30Χ50  σήμανσης οδών, σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311), από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 1mm, μονής  όψης με ελληνική (σε λευκό χρώμα) η ξενόγλωσσες (σε κίτρινο χρώμα),  με πλαίσιο λευκού χρώματος.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |
| --- | --- |
| Α.Τ 6 Στύλος πινακίδας 2΄΄ με λαμάκια Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ. Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει δύο (2) λαμάκια ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 30 cm επί 3 cm και πάχους 5 mm, τοποθετημένα υπό γωνία 90 ο και ηλεκτροσυγκολλημένα πάνω στο στύλο. Θα έχουν δύο τρύπες στις οποίες θα στερεωθεί η πινακίδα. Ο στύλος θα είναι από τη πλευρά που βρίσκονται τα λαμάκια κλειστός με τάπα. Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): …………………………………………………………… (Αριθμητικώς): …………………….. € Α.Τ . 7 Στύλος πινακίδας 2΄΄ χωρίς λαμάκια Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 60, πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ. Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): …………………………………………………………… (Αριθμητικώς): …………………….. € Α.Τ 8 Στύλος πινακίδας 1 ½ Σιδηρός ιστός στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κόκκινου τύπου) ονομαστικής διαμέτρου Φ 48, πάχους τοιχωμάτων 2,9 mm και μήκους κατ΄ ελάχιστον 3,00μ. Στο πάνω μέρος o στύλος θα φέρει βόλτες, ώστε με την κατάλληλη μούφα να έχει την δυνατότητα επέκτασης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): …………………………………………………………… (Αριθμητικώς): …………………….. € ………….……………….. ## Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ  Β - ΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α.Τ.  9          Ελαστικό  κολωνάκι  ύψους 30cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 300 |
| --- | --- |
| Διάμετροι mm | 75 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D250 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 3Χ50 |

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |

Α.Τ.  10	Ελαστικό  κολωνάκι ύψους 45-50cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 450-500 |
| --- | --- |
| Διάμετροι mm | 80 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D200 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 2Χ50 |

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |

Α.Τ.  11	Ελαστικό  κολωνάκι ύψους 75cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες περίπου διαστάσεις :

| Ύψος mm | 750 |
| --- | --- |
| Διάμετροι mm | 80 |
| Διαστάσεις βάσης mm | D250 |
| Πλάτος αντανακλαστικού. mm | 3X50 |

Για ένα τεμάχιο   (1 τεμάχιο)

| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |

Α.Τ.  12	Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμου, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης και διαστάσεων περίπου :

Ύψος  (mm) :500

Διαστάσεις βάσης (mm) : 300X300

Πλάτος αντανακλ. (mm) :2X90

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |  |

Α.Τ.  13	Κώνος  ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμοι, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου:

Ύψος  mm : 750

Βάρος gr : 2800

Διαστάσεις βάσης mm : 400X400

Πλάτος αντανακλ. Mm : 110

| Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. € |  |  |

Α.Τ.  14	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας ακρυλικός 60 cm

Προμήθεια ακρυλικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας  πολύ μεγάλης αντοχής  σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία ο οποίος  θα περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτινών ηλίου (αντιθαμπωτικός) και θα είναι κυρτός ευρυγώνιος με ορατότητα μεγάλου εύρους .

Ο καθρέπτης θα διαθέτει συνδετικό στέλεχος για την στερέωση του. Η διάμετρος θα είναι 60 εκατ .και θα πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ……………………………………………………………….. (Αριθμητικώς) : …………………. €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

| Α/Α | Είδος | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας (Ρ-2) πλευράς 0,60μ | 1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 2 | Πινακίδα ρυθμιστική και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίας αντανακλαστικότητας | 2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 3 | Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας | 3 | Μ2 | 40 |  |  |
| 4 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επίστηλη | 4 | ΤΕΜ | 170 |  |  |
| 5 | Προμήθεια πινακίδας ονοματοθεσίας επιτοίχια | 5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου με λαμάκια | 6 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 2’’ κόκκινου τύπου | 7 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | Προμήθεια Στύλου πινακίδας 11/5’’ κόκκινου τύπου | 8 | ΤΕΜ | 145 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |

Τα υλικά θα είναι προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ

……….………/….…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

| Α/Α | Είδος | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος Μονάδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 35cm | 9 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 2 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm | 10 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 3 | Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm | 11 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 4 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm | 12 | ΤΕΜ | 55 |  |  |
| 5 | Προμήθεια κώνου ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm | 13 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 6 | Προμήθεια καθρεπτών ακρυλικών διασταυρώσεων διαμέτρου 60 εκ | 14 | ΤΕΜ | 46 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |

Τα υλικά θα είναι προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ

……….………/…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» (2016)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης, για το 2016.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε υλικό που περιγράφεται στη μελέτη.

Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- Του άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

- Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7131.15 με τίτλο «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης», του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Καλαμάτας με πίστωση 30.000,00 €.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού

- Οι τεχνικές περιγραφές

- Η συγγραφή υποχρεώσεων

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Η προσφορά του μειοδότη

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που ορίζεται σε 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Οι προμηθευτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν δίνοντας προσφορά μόνο για ορισμένα είδη θα υποβάλλουν εγγυητική συμμέτοχης του αντίστοιχου ποσού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για έξη (6) μήνες), με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου από τον Δήμο Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του Δήμου Καλαμάτας με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν η προμήθεια δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Υπηρεσίας, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και θα καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά και πάντα σύμφωνα και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί όλη τη ποσότητα ή μέρος της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο.

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

| Καλαμάτα 31/10/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

- Το Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 30.7131.15.

- Την 36/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 30.000,00 ευρώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 29.986,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης έως την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και στο τηλέφωνο 2721060889

Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλαμάτας, στις 24/11/16, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, αφού παρέλθει προθεσμία δώδεκα (12) ημερών, μετά από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω ανωτέρας βίας π.χ. απεργία, ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού γι’ άλλους σοβαρούς λόγους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις και δεν έχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία.

- Επίσης διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), στους ομόρρυθμος εταίρους και διαχειριστές για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), απόφαση  για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη για τα 	κάτωθι:

- Ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού διευκρινίζεται ότι: Οι ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς οπού υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

- Ότι υπάρχει πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης.

- Επίσης υπάρχει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.

- Ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει αποκλειστεί από την διαδικασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

- Ο εν λόγω οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

- Ότι δεν  έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι ασκεί νόμιμα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) θα πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό διοικητικού συμβουλίου στο οποίο θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986:

α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β) οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή τους.

- Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

- Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Εκπροσώπηση

- Για ανώνυμες εταιρείες – συνεταιρισμούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – συνεταιρισμού, όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.

- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και μόνον γλώσσα καθώς επίσης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 72 του Ν.4412/2016)

- Εγγύηση συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που ορίζεται σε 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Οι προμηθευτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν δίνοντας προσφορά μόνο για ορισμένα είδη θα υποβάλλουν εγγυητική συμμέτοχης του αντίστοιχου ποσού.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α.

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις μήνες (3) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων.

ΆΡΘΡΟ 7ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

-Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης (Άρθρο 127) πέντε ημέρες πριν το διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύεται από παράβολο Δημοσίου (1%) επί της αξίας της σύμβασης.

-Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 127) πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στο ενδιαφερόμενο και η  οποία θα συνοδεύεται από παράβολο Δημοσίου (1%) επί της αξίας της σύμβασης.

Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο

- Οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο 221)

ΆΡΘΡΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 24/11/2016 έως 11:00 π.μ., ώρα έναρξης διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές.

Τρόπος υποβολής προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο(κυρίως φάκελος) και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.

Στο κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

-Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

-Η απόφαση της Ο.Ε. 425/2016

-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Προς τον Δήμο Καλαμάτας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθηνών 99)

-Τα στοιχεία του διαγωνισμού δηλ. για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» 2016.

-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 24/11/2016.

-Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής:

- ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής».

- ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «τεχνική προσφορά».

- ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο και θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα προσκομίζονται μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον Φορέα με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την περίληψη διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

2) Τα επιμέρους στάδια  έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί  από το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης – μελέτης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή αυτών με  βάση τα οριζόμενα  της διακήρυξης.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί μετά από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών όπως καθορίζονται  στα έγγραφα της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74. του Ν 4412/2016. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο  αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.3 Ν.4412/16).

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/16).

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/16).

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για έξη (6) μήνες), με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου από τον Δήμο Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 13ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε την συμβατική προμήθεια, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο.

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ