|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΑΠ |  |
| --- | --- | --- |

- ΜΕΛΕΤΗ  A.A.: 4/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Κ.Α. : 60.7135.01

C.P.V.: 42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.373,49€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΑΠ |  | # ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

O Δήμος Καλαμάτας και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) προτίθενται να προμηθευτούν κλιματιστικά για το έτος 2023, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της παρ. 5θ του άρθρου 5 της ΚΥΑ Γ.Π. Δ11/31252/2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταγραφή των αναγκών για τα παρακάτω είδη έχει γίνει μετά από σχετικό αίτημα των υπευθύνων των ΚΔΑΠ. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα στην αγορά. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η παραλαβή και η τοποθέτησή τους σε πλήρη λειτουργία.

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α.: 60.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών για ΚΔΑΠ» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2023.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209

8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 καθώς και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

9.Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ …../04/2023

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Α. ΛΑΖΑΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΑΠ | # ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι υπό προμήθεια κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής απόδοσης 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/H, θα πληρούν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 Θα είναι ψύξης –θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter καινούργιες,αρίστης ποιότητας και θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Επίσης, θα έχουν αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας.Τέλος, οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι παραγωγής της τελευταίας διετίας (24ων μηνών), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ στην ψύξη και Α+ στην θέρμανση,σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’αριθμ. Δ6/Β/14826 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό FREON R32 ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το περιβάλλον.

 Θα φέρουν πιστοποίηση CE.

Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου και θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή ψευδοροφή, το δε εξωτερικό στοιχείο θα είναι κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες, θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό,να τοποθετείται στο δάπεδο. Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα κατάλληλου ψυκτικού υγρού.

Επίσης, τα κλιματιστικά θα συνδέονται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ηλεκτρική ασφάλεια.

Ακόμη, θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των στραγγισμάτων.

Τέλος, μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα.

 Στην εγκατάσταση της κάθε κλιματιστικής μονάδας,θα πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων.

Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης (πλάτη) της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα τρυπηθούν, ώστε να βιδωθεί η «πλάτη» στήριξης, καθώς και το σημείο που θα τρυπηθεί για το πέρασμα των σωλήνων και των καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη.

Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) στο σύνολό τους.

Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστα τον αερισμό της μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο (βεράντα, δώμα, κλπ.), τότε η τοποθέτηση της θα πρέπει να γίνεται πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις και τα σημεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικό μονωτικό υλικό.

Επίσης, το μήκος των σωληνώσεων πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή.

Οι κλιματιστικές μονάδες, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και να διαθέτουν αυτόματη

κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.

 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Έπειτα θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.

 Στις τιμές των κλιματιστικών μονάδων θα συμπεριλαμβάνονται και οι σωλήνες ψυκτικών υγρών καθώς και η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση της κλιματιστικής μονάδας με όλα τα απαιτούμεναυλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

 Η εξωτερική και η εσωτερική στάθμη θορύβου των κλιματιστικών μονάδων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 66DB, και 60 DB αντιστοιχα

 Στις κλιματιστικές μονάδες, απαραίτητο είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή κάτι άλλο πιο σύγχρονο.

 Για τον συμπιεστή των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών, και για τα υπόλοιπα μέρη τουλάχιστον 2 ετων.

 Το σύνολο του εξοπλισμού των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικά εγχειρίδια,τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προσφορά και τα φυλλάδιαοδηγιών χρήσης.

 Τα χειριστήρια των κλιματιστικών μονάδων, θα πρέπει να είναι ασύρματα και να διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις υγρών κρυστάλλων όπως:

1. Θερμοκρασίας (επιλεγόμενης και χώρου).

2. Λειτουργίας και βλάβης.

3. Διακόπτης on-off, με λειτουργίες:

1. Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή –μεσαία –χαμηλή).

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1οC.

3. Χρονοδιακόπτης ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά μισή ώρα.

4. Χειρισμός ανάγκης, ο οποίος θα μπορείνα γίνει και απότην κλιματιστική μονάδα.

Σωληνώσεις ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματιστικών:

 Τα μέτρα σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, που τυχόν θα απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικώνμονάδων, θα τηρούν τις προδιαγραφές που προτείνει ο κατασκευαστής της κλιματιστικής μονάδας (πάχος, υλικό και διατομή σωληνώσεων).

Σας παραθέτουμε και τις ανάγκες ανά σχολείο όπως έχουν παραχωρηθεί οι αίθουσες από τις άδειες λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Πίνακας 1ου ΚΔΑΠ, Δ.Σ.

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| Αίθουσα Κατασκευών (Κτίριο 1 - ισόγειο) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα Απασχόλησης (Κτίριο 1 - ισόγειο) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα Κατασκευών 2 (Κτίριο 1 - όροφος) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα Απασχόλησης 2 (Κτίριο 1 - όροφος) | ΝΑΙ-1-18(BTU) |
| Αίθουσα Κατασκευών 3 (Κτίριο 1 - όροφος) | ΝΑΙ-1-18(BTU) |
| Αίθουσα Απασχόλησης 3 (Κτίριο 1 - όροφος) | ΝΑΙ-1-18(BTU) |
| Αίθουσα Κατασκευών 4 (Κτίριο 2 - όροφος) | ΝΑΙ-1-18(BTU) |
| Αίθουσα Απασχόλησης 4 (Κτίριο 2 - όροφος) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Κτίριο 2 ισόγειο) | ΝΑΙ-1-24 Ντουλάπα |
| Αποθήκη (Κτίριο 1 - ισόγειο) | ΟΧΙ |
| Γραφείο Καθηγητών (Κτίριο 1 - ισόγειο) | ΝΑΙ-1-12(BTU) |

Πίνακας 6ου ΚΔΑΠ, Δ.Σ.

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| Αίθουσα Κατασκευών 1 (ισογείου) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα Απασχόλησης 1 (ισογείου) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα Κατασκευών 2 (οροφου) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα Απασχόλησης 2 (οροφου) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα Κατασκευών 3 (ορόφου) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα Απασχόλησης 3 (ορόφου) | ΝΑΙ-1-18(BTU |
| Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων | ΟΧΙ |
| Γραφείο Καθηγητών (ισόγειο) |  |

Πίνακας ΚΔΑΠ, Δ.Σ. Θουρίας

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| Αίθουσα Κατασκευών (Αίθουσα Α) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα Απασχόλησης (Αίθουσα Δ) | ΟΧΙ |
| Αίθουσα Εκπαιδευτών | ΝΑΙ-1-12(BTU) |

Πίνακας ΚΔΑΠ, Δ.Σ. Ασπροχώματος

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| Αίθουσα Κατασκευών (Κτίριο 1 – στάθμη Β) | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Αίθουσα Απασχόλησης (Κτίριο 1 – στάθμη Β) | ΝΑΙ1-12(BTU) |
| Γραφείο Καθηγητών (Κτίριο 1 – στάθμη Β) | ΟΧΙ |

Πίνακας ΚΔΑΠ, Δ.Σ. Αρφαρών

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| Αίθουσα Κατασκευών 1 | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Αίθουσα Απασχόλησης 1 | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Αίθουσα Κατασκευών 2 | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Αίθουσα Απασχόλησης 2 | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Αίθουσα Πληροφορικής | ΝΑΙ-1-12(BTU) |
| Γραφείο Καθηγητών (ισόγειο) | ΝΑΙ-1-12(BTU) |

Πίνακας ΚΔΑΠ, Δ.Σ.  Λαιϊκων

| Χαρακτηρισμός Αίθουσας | Απαιτήσεις για κλιματιστικά |
| --- | --- |
| 1η Αίθουσα Κατασκευών (Αίθουσα ισογείου- Βιβλιοθήκης) | ΝΑΙ 1-12(BTU) |
| 2η Αίθουσα Κατασκευών (Αίθουσα Φυσικής – Χημείας α΄ ορόφου) | ΝΑΙ 1-12(BTU) |
| 1η Αίθουσα Απασχόλησης (Αίθουσα 1ου ορόφου 1.2) | ΝΑΙ 1-18(BTU) |
| 2η Αίθουσα Απασχόλησης (Αίθουσα 1.3) | ΝΑΙ 1-18(BTU) |
| Αίθουσα θεατρικής και μουσικοκινητικής αγωγής (αίθουσα Π.Χ. ισογείου) | ΝΑΙ 1-24 Ντουλάπα |
| Γραφείο Καθηγητών (ισόγειο) | ΝΑΙ 1-12(BTU) |
| Αποθήκη (χώρος 0.4 υπογείου) | ΟΧΙ |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΔΑΠ

|  | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστικό 12.000 btu | 13 |
| 2 | Κλιματιστικό 18.000 btu | 12 |
| 3 | Κλιματιστικό 24.000 btu | 2 |

Περιγραφή των υπο προμήθεια ειδών

| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Κλιματιστικό 12.000 btu (20 m2 ενδεικτικός Χώρος) | .. Αντλία θερμότητας, τεχνολογίας INVERTER διαιρούμενου τύπου (12.000btu/h), ενεργειακής κλάσης ψύξης >= Α++ Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER(ψύξη) >=5.10 w/w Βαθμός θερμικής απόδοσης SCOP>=3.40w/w Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. • Το στοιχείο του ψυκτικού μέσου με τη λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων. • Το φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου. • Το χειριστήριο, επίτοιχο ή με τηλεκοντρόλ, με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας, διακόπτη on - off, και πλήκτρα προγραμματισμού. Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Το συμπιεστή του ψυκτικού μέσου, τύπου ROTARY με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Το ψυκτικό στοιχείο. • Τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Λεκάνη συλλογής υγρού ΦΡΕΟΝ. • Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους . • Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Το κλιματιστικό θα πρέπει να συμφωνεί με τον Κανονισμό 626/2011 της Ε.Ε. για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ενεργειακή ετικέτα. |
| Κλιματιστικό 18.000 btu (30m2 ενδεικτικός Χώρος) | Αντλία θερμότητας, τεχνολογίας INVERTER διαιρούμενου τύπου (18.000btu/h), ενεργειακής κλάσης ψύξης >= Α++ Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER(ψύξη) >=5.10 w/w Βαθμός θερμικής απόδοσης SCOP>=3.40 w/w Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. • Το στοιχείο του ψυκτικού μέσου με τη λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων. • Το φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου. • Το χειριστήριο, επίτοιχο ή με τηλεκοντρόλ, με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας, διακόπτη on - off, και πλήκτρα προγραμματισμού. Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Το συμπιεστή του ψυκτικού μέσου, τύπου ROTARY με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Το ψυκτικό στοιχείο. • Τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Λεκάνη συλλογής υγρού ΦΡΕΟΝ. • Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους . • Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Το κλιματιστικό θα πρέπει να συμφωνεί με τον Κανονισμό 626/2011 της Ε.Ε. για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ενεργειακή ετικέτα. |
| Κλιματιστικό 24.000 btu (40m2 ενδεικτικός Χώρος) | Αντλία θερμότητας, τεχνολογίας INVERTER διαιρούμενου τύπου (24.000btu/h), ενεργειακής κλάσης ψύξης >= Α++ Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER(ψύξη) >=5.10 w/w Βαθμός θερμικής απόδοσης SCOP>=3.40 w/w Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. • Το στοιχείο του ψυκτικού μέσου με τη λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων. • Το φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου. • Το χειριστήριο, επίτοιχο ή με τηλεκοντρόλ, με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας, διακόπτη on - off, και πλήκτρα προγραμματισμού. Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: • Το συμπιεστή του ψυκτικού μέσου, τύπου ROTARY με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Το ψυκτικό στοιχείο. • Τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του. • Λεκάνη συλλογής υγρού ΦΡΕΟΝ. • Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους . • Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Το κλιματιστικό θα πρέπει να συμφωνεί με τον Κανονισμό 626/2011 της Ε.Ε. για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ενεργειακή ετικέτα. |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΛΑΖΑΡΗ |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |  |

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |
| --- | --- |

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κλιματιστικό 12.000 btu | 13 | 564,10 € | 7.333,30 € |
| 2 | Κλιματιστικό 18.000 btu | 12 | 644,10 € | 7.729,20 € |
| 3 | Κλιματιστικό Ντουλάπα 24.000 btu | 2 | 1.490,32 € | 2.980,64 € |
|  |  | 27 | ΣΥΝΟΛΟ | 18.043,14 € |
|  |  |  | 24% ΦΠΑ | 4.330,35 € |
|  |  |  | Γ.ΣΥΝΟΛΟ | 22.373,49 € |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ |  | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΛΑΖΑΡΗ |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΑΠ | # ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ |  |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας.

Άρθρο 2:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  - Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

    - α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

    - β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

    - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

    - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2.2 Φορολογική ενημερότητα

  - Ασφαλιστική ενημερότητα

  - Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία .

  - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

  - Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω:

Έλαβα γνώση της υπ΄αριθμ. 4/2023 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης  και αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.

  - Οικονομική προσφορά

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του και το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

Άρθρο 3:

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειράς είναι :

Τεχνική έκθεση

Τεχνική περιγραφή

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο προσφοράς

Η σύμβαση

Άρθρο 4:

Σύμβαση

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης     σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

Άρθρο 5:

Χρόνος παράδοσης υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6:

Παραλαβή

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής

Άρθρο 7:

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 8:

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά παραμένουν σταθερές.

Άρθρο 9:

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10:

Αθέτηση όρων συμφωνίας

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11:

Επίλυση διαφορών-ποινικές ρήτρες

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 και 205 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12:

Πληρωμή

Ο λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα των ειδών που παραλαμβάνει.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ …../04/2023

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Α. ΛΑΖΑΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΑΠ | # ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ |  |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστικό 12.000 btu | 13 |  |  |
| 2 | Κλιματιστικό 18.000 btu | 12 |  |  |
| 3 | Κλιματιστικό 24.000 btu | 2 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | 24% ΦΠΑ |  |
|  |  |  | Γ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Καλαμάτα………./……/2023

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( υπογραφή – σφραγίδα )